PROYECTO ORACLE

Definición del Tipo de Cableado

Cat6 · Cat6A

Documento técnico de referencia

# 1. Introducción

Este documento define el tipo de cableado estructurado recomendado para el Proyecto Oracle, comparando las categorías Cat6 y Cat6A como medio físico de conexión entre switches, servidores y puntos de red.

# 2. Cableado Cat6

Cable de cobre de par trenzado utilizado en redes locales estándar. Soporta velocidades Gigabit Ethernet y 10 Gigabit en distancias cortas.

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Velocidad máxima | 1 Gbps a 100 m / 10 Gbps hasta 55 m |
| Ancho de banda | 250 MHz |
| Distancia efectiva 10G | Hasta 55 metros |
| Uso recomendado | Puestos de trabajo, redes de oficina, tráfico no crítico |

- Menor costo de adquisición e instalación.

- Suficiente para conexiones de usuario final y equipos de baja demanda.

- Limitado en distancia si se requiere 10 Gbps de forma constante.

# 3. Cableado Cat6A

Versión aumentada (Augmented) de Cat6, diseñada para sostener 10 Gigabit Ethernet en toda la longitud estándar de un canal de cableado, con mejor blindaje contra interferencias.

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Velocidad máxima | 10 Gbps a 100 m |
| Ancho de banda | 500 MHz |
| Distancia efectiva 10G | Hasta 100 metros |
| Uso recomendado | Backbone, datacenter, enlaces servidor-switch, tráfico crítico |

- Mayor blindaje (F/UTP o S/FTP), reduce diafonía (crosstalk).

- Sostiene 10 Gbps en el largo completo del canal (100 m).

- Cable más rígido y de mayor costo que Cat6.

# 4. Recomendación para el Proyecto

Se recomienda utilizar Cat6A en los enlaces del datacenter, entre switches y servidores Oracle, donde el throughput y la estabilidad son críticos. Cat6 es aceptable para puntos de red de usuario final donde no se requiere 10 Gbps sostenido.

# 5. Resumen comparativo

| Criterio | Cat6 | Cat6A |
| --- | --- | --- |
| Velocidad a 100 m | 1 Gbps | 10 Gbps |
| Ancho de banda | 250 MHz | 500 MHz |
| Blindaje | UTP típico | F/UTP o S/FTP |
| Uso en el proyecto | Puestos de usuario | Datacenter / servidores Oracle |