PROYECTO ORACLE

Ubicación de Patch Panels y Racks

Infraestructura física de cableado

Documento técnico de referencia

# 1. Introducción

Este documento define la ubicación de racks y patch panels para el Proyecto Oracle, estableciendo criterios de instalación que garanticen orden, ventilación y facilidad de mantenimiento del cableado estructurado.

# 2. Racks

Gabinetes que alojan switches, servidores, patch panels y equipos de conectividad. Su ubicación determina el rendimiento térmico y la facilidad de operación de la red.

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Ubicación principal | Cuarto de telecomunicaciones / datacenter (MDF) |
| Ubicación secundaria | Cuartos de distribución por piso (IDF) |
| Espaciado recomendado | Mínimo 1 m al frente y detrás para mantenimiento |
| Condiciones del entorno | Climatización, piso técnico o antiestático, UPS cercano |

- El MDF (Main Distribution Frame) centraliza la conexión hacia el datacenter.

- Los IDF (Intermediate Distribution Frame) se ubican por piso o área, cerca de los puntos de red.

- Distancia máxima recomendada IDF–puesto de trabajo: 90 metros de cableado horizontal.

# 3. Patch Panels

Paneles de conexión que terminan el cableado horizontal proveniente de los puntos de red y permiten la interconexión ordenada hacia los switches mediante patch cords.

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Ubicación | Parte superior del rack, sobre los switches |
| Organización | Un patch panel por cada 24/48 puertos de switch |
| Identificación | Rotulado de cada puerto según punto de red de origen |
| Gestión de cables | Organizador horizontal entre patch panel y switch |

- Se instalan por encima del switch correspondiente para minimizar longitud de patch cord.

- El etiquetado debe coincidir con la numeración de la roseta o punto de red.

- Separar patch panels de datos y de voz si aplica, para facilitar la operación.

# 4. Recomendación para el Proyecto

El rack principal (MDF) se ubica en el datacenter, donde residen los servidores Oracle y el core de red. Los racks secundarios (IDF) se ubican en cuartos de telecomunicaciones por piso, conectados al MDF mediante fibra óptica de backbone. Los patch panels de cada rack deben quedar rotulados y con holgura de cableado suficiente para mantenimiento.

# 5. Resumen comparativo

| Elemento | Ubicación | Función |
| --- | --- | --- |
| Rack MDF | Datacenter | Distribución principal y core de red |
| Rack IDF | Cuarto de telecom. por piso | Distribución local hacia puestos de red |
| Patch Panel | Parte superior de cada rack | Terminación y organización del cableado |